## 1. Назначение, устройство, свойства и работа автоматики ПМ и АК-74

### Пистолет Макарова (ПМ)

Назначение: Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких дистанциях.

#### ТТХ ПМ:

- Калибр: 9 мм

- Патрон: 9x18 мм

- Масса без патронов: 0,73 кг (с заряженным магазином — 0,81 кг)

- Прицельная дальность: 50 м

- Дальность убойного действия пули: 350 м

- Начальная скорость пули: 315 м/с

- Боевая скорострельность: 30 выстрелов/мин

- Емкость магазина: 8 патронов

#### Общее устройство:

- Рамка со стволом и спусковой скобой.

- Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем.

- Возвратная пружина.

- Ударно-спусковой механизм (УСМ).

- Рукоятка с винтом.

- Затворная задержка.

- Магазин.

#### Принцип работы и отдача свободного затвора:

Автоматика ПМ работает на принципе отдачи свободного затвора. Ствол пистолета неподвижно закреплен на рамке. Затвор не сцеплен со стволом во время выстрела, а просто прижимается к нему сильной возвратной пружиной.

При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Энергия этого давления толкает затвор назад. Затвор, отходя назад, сжимает возвратную пружину, извлекает и выбрасывает пустую гильзу и взводит курок. Достигнув крайней задней точки, затвор под действием возвратной пружины устремляется вперед, захватывает из магазина новый патрон, досылает его в патронник и снова запирает ствол за счет массы затвора и силы пружины.

### Автомат Калашникова (АК-74)

Назначение: Индивидуальное оружие, предназначенное для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

#### ТТХ АК-74:

- Калибр: 5,45 мм

- Патрон: 5,45x39 мм

- Масса без магазина: 3,3 кг (со снаряженным магазином — 3,6 кг)

- Прицельная дальность: 1000 м

- Дальность прямого выстрела: по грудной фигуре — 440 м, бегущей фигуре — 625 м

- Максимальная дальность полета пули: 3150 м (убойное действие 1350 м)

- Начальная скорость пули: 900 м/с

- Темп стрельбы: 600 выстрелов/мин

- Боевая скорострельность: одиночными —  40 выстр/мин, очередями — 100 выстр/мин

- Емкость магазина: 30 патронов

#### Общее устройство:

- Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой.

- Дульный тормоз-компенсатор.

- Крышка ствольной коробки.

- Затворная рама с газовым поршнем.

- Затвор.

- Возвратный механизм.

- Газовая трубка со ствольной накладкой.

- Ударно-спусковой механизм.

- Цевье.

- Магазин.

#### Принцип работы автоматики:

Автоматика АК-74 основана на отводе пороховых газов из канала ствола. При выстреле, когда пуля проходит мимо газоотводного отверстия в стволе, часть газов устремляется через него в газовую камору и давит на газовый поршень.

Поршень толкает назад затворную раму. Рама начинает движение, поворачивает затвор, выводя его боевые выступы из зацепления со ствольной коробкой (происходит отпирание ствола). Затворная рама вместе с затвором движется назад, извлекая гильзу и взводя курок. Возвратный механизм возвращает раму с затвором вперед: затвор досылает новый патрон, поворачивается и намертво запирает канал ствола перед следующим выстрелом.

2. Меры безопасности при обращении с оружием

- Проверка перед разборкой: Перед любым действием с оружием (чистка, разборка) нужно проверить его на разреженность.

- Всегда обращаюсь с оружием как с заряженным.

- Никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять.

- Перед стрельбой проверю, что перед и за мишенью.

- Никогда не нажму на спусковой крючок, если не направил оружие в цель и не принял решение стрелять.

## 3. Ориентирование: определение сторон горизонта

### А. При помощи часов и солнца

- Положите часы горизонтально на ладонь.

- Поверните их так, чтобы часовая стрелка указывала точно на Солнце.

- Угол между часовой стрелкой и цифрой 1 (в период летнего времени в РФ — цифрой 2, но традиционно на схемах берут 1 час дня) разделите пополам воображаемой линией.

- Эта линия-биссектриса будет указывать строго на Юг (S), а противоположный ее конец — на Север (N).

(До полудня делят угол, который часовая стрелка должна пройти до 13:00, а после полудня — тот угол, который она уже прошла после 13:00).

### Б. По небесным светилам (Полярная звезда)

Метод для безоблачной ночи в Северном полушарии:

- Найдите созвездие Большой Медведицы (крупный ковш из 7 ярких звезд).

- Через две крайние звезды ковша (передняя стенка) мысленно проведите прямую линию вверх.

- Отложите на этой линии пять расстояний, равных отрезку между этими двумя звездами.

- Линия упрется в яркую звезду — это Полярная звезда (кончик хвоста Малой Медведицы).

- Направление прямо на неё — это всегда точный Север.

### В. По местным признакам (природные ориентиры)

Метод имеет погрешности, поэтому признаки нужно оценивать в комплексе, а не по одному дереву:

- Мох и лишайники: На стволах деревьев, больших камнях и заборах они гуще растут с северной стороны (там прохладнее и больше влаги).

- Кора деревьев: Кора берез, сосен и дубов с северной стороны темнее, грубее и чаще имеет трещины. С южной стороны она суше и светлее.

- Муравейники: Муравьи строят свои дома почти всегда с южной стороны от ближайшего дерева или пня (чтобы поймать больше тепла). При этом южный склон самого муравейника пологий, а северный — крутой.

- Таяние снега: Весной снег быстрее тает на южных склонах холмов, оврагов и крыш, так как они сильнее освещаются солнцем.

- Алтарные постройки: Алтари православных церквей всегда обращены на восток, а колокольни и главные входы — на запад.

Вопросы:

- Назначение, общее устройство, основные боевые свойства и принципы работы автоматики ПМ и АК-74. отдача свободного затвора.

- Меры безопасности.

- Определение сторон горизонта при помощи часов, небесных светил и местных признаков

- Норматив остановки кровотечения в красной зоне в режиме само и взаимопомощи.